|  |  | GE Healthcare |
| --- | --- | --- |
|  | 의료 장비 긴급 시정 | 3000 N. Grandview Blvd. - W440 Waukesha, WI 53188, USA |

<문서 배포 날짜>	GEHC 참조 번호 36132

수신: 	임상/영상의학과 과장

안전관리책임자/병원 행정 관리자

생체의료공학 과장

회신:  B20/B20i/B40/B40i(Bx0), B105/B125(B1x5) 환자 모니터가 잘못된 네트워크 구성으로 인해 발생한 네트워크 과부하 상황 때문에 리부팅 될 수 있습니다

귀 기관에서 근무하는 모든 잠정 사용자 및 네트워크 설정 담당 직원들에게 본 안전성 통지 및 권장 사용자 조치, 부록 A의 네트워크 구성 지침을 공지하시기 바랍니다.

| 안전 문제 | 여러 Bx0 또는 B1x5 환자 모니터가 동일한 네트워크에 연결되었고, 네트워크 과부하가 장기간 발생한다면, 모니터들은 설계에 따라 동시에 리부팅 될 수 있습니다. 모니터 재시작은 네트워크 문제가 고쳐질 때까지 완료되지 않습니다. 장시간 동안 전체 모니터링의 손실로 인해 영구적인 또는 복구 불가 손상이나 환자의 상태를 위협하는 변화를 감지하는 것이 지연될 수 있습니다. 이 문제로 인해 보고된 부상은 없습니다. 참고: Bx0 또는 B1x5 환자 모니터 네트워크가 적절히 구성 및 연결되었을 때, 네트워크 과부하 상황이 발생하지 않아야 합니다. 자동 재시작 주기 중: • 시스템은 침상 모니터에서 재시작 화면을 나타내며, 모니터는 리부팅 중 긴 가청음을 들려주게 됩니다. • 사용 중인 중앙 모니터링 시스템에서 통신 안 됨 메시지가 나타납니다. CIC Pro Clinical Information Center 및 CARESCAPE Central Station에서 “NO COMM(통신 안 됨)" 메시지가 나타나며 iCentral에서 “모니터 연결 손실” 메시지가 나타납니다. 재시작이 완료되면 모니터는 자동으로 정상 모니터링으로 돌아갑니다. 이후, 모니터는 트렌드 및 이전 수집 데이터의 가용성 등을 포함한 일반 모니터링으로 자동 복귀하며 중앙 모니터링과의 네트워크 연결이 다시 시작됩니다. 또한, CIC Pro Clinical Information Center, CARESCAPE Central Station, iCentral은 이력 데이터와 추세를 제공할 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 안전 지침 | 장시간의 네트워크 과부하가 발생하고 네트워크 상에서 Bx0 및/또는 B1x5 환자 모니터가 약 90초 안에 정상 기능을 재개하지 못할 경우 다음 조치를 취하십시오. - 중앙 모니터링에서 로컬 전용(병상) 모니터링으로 모니터를 임시 전환하십시오. - 모니터 뒷면에 있는 포트*에서 이더넷(LAN) 케이블을 분리하십시오(아래 그림 위치 참조). 모니터가 이제 로컬 전용 모드가 됩니다. - 환자를 로컬(병상) 모니터로 감시하고 가까이에서 지속적으로 관찰하십시오. 모니터의 정확한 구성은 위 사진과 조금씩 다를 수 있지만, 이더넷(LAN) 포트의 위치는 동일합니다. * 이더넷(LAN) 포트는 아래 표시와 유사한 아이콘으로, 또는 "이더넷" 라벨링으로 식별할 수 있습니다. - IT 부서 또는 환자 모니터링 네트워크를 책임지는 시설의 해당 직원에게 연락하고, 아래 부록 A에서 제공하는 네트워크 구성상의 추가 지침을 제공하십시오. - 네트워크 문제를 해결한 후, 이더넷(LAN) 케이블을 적합한 포트(위 그림 위치 참조)로 다시 연결해 모니터를 중앙 모니터링으로 재 전환 하십시오. - 올바른 모니터링 상태와 알람 기능을 확인하십시오. 네트워크의 Bx0 또는 B1x5 환자 모니터가 재시작하고 약 90초 내에(예: 모든 기능이 재개되고 모니터가 네트워크에 자동 재연결됨) 일시 네트워크 과부하가 발생할 경우, 위 지침 2단계를 진행해 네트워크 기능을 확인하십시오. 귀하의 네트워크를 GE가 유지 관리하지 않을 경우, 시설 내 네트워크가 부록 A의 설명에 따라 네트워크 구성 요건을 충족하는지 확인하십시오. |
| 해당 제품 상세 정보 | 모든B20/B20i/B40/B40i 및 B105/B125 모니터 |
| 제품 시정 | GE Healthcare는 향후 이메일에서 개정된 네트워크 설치 및 사용자 지침 문서를 무료로 제공할 예정입니다. |
| 연락처 정보 | 본 안내문에 관한 문의사항 또는 우려사항이 있는 경우에는 GE Healthcare 서비스(전화 1-800-437-1171) 또는 현지 서비스 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다. |

당사는 안전하고 우수한 품질의 제품을 제공하는 것을 최우선 순위로 두고 있습니다. 문의사항이 있으시면 위 연락처 정보에 따라 당사로 즉시 연락을 주시기 바랍니다.

감사합니다.

James W. Dennison	Jeff Hersh, PhD MD

품질 보증 부문 부사장	최고 의료 책임자

GE Healthcare	GE Healthcare

부록 A

GE Healthcare B20/B20i/B40/B40i 및 B105/B125 환자 모니터

병원 IT용 네트워크 구성 지침 요약

네트워크가 GE Healthcare에 의해 유지 관리되지 않는 경우, 잘못된 네트워크 구성으로 인한 과도한 네트워크 트래픽 때문에 여러 B20/B20i/B40/B40i 및 B105/B125 환자 모니터가 리부팅되지 않도록 네트워크를 조사하고 다음 구성을 적절히 설정하십시오.

고객 소유 네트워크의 올바른 구성에 관한 정보는 환자 모니터링 네트워크 구성 가이드 2000716-013E(문서상 판매 부품 번호 2026338-008 또는 전자 형식상 2026339-007)를 참조하십시오. GE Healthcare는 향후 이메일에서 귀하에게 개정된 네트워크 설치 지침을 무료로 제공할 예정입니다.

아래 기재된 세 개의 환자 모니터링 네트워크 구성 요소가 올바로 설정되었는지 확인하십시오.

- 스패닝 트리 프로토콜(STP)이 활성화되었습니다.

- 제한된 IP 주소를 네트워크에서 사용하지 않습니다

- IP 주소 충돌이 네트워크 내에서 발생하지 않습니다.

네트워크 확장, 스위치 교체, 기타 네트워크에 영향을 주거나 잠재적으로 영향을 주는 활동과 같은 유지보수 활동 중 모든 네트워크 설치 요건에 대한 유지보수 준수 보장 절차를 취하십시오.